## ALU XT von SIEGENIA: 
Intuitives Handling – höchste Fertigungseffizienz

# Völlig neuartiger Beschlag verkürzt Anschlagzeiten spürbar

Mit einem völlig neuartigen Beschlag setzt SIEGENIA Maßstäbe in der Fertigung von Elementen aus Aluminium: Der ALU XT überzeugt durch eine ausgesprochen einfache, intuitive Montage mit spürbaren Zeiteinsparungen. Mit seiner Hilfe lassen sich Anschlagzeiten um bis zu 40 % reduzieren. Zu den großen Stärken des neuen Highlights für Systemgeber und Hersteller von Aluminiumfenstern zählt seine richtungsweisende Schubstangentechnologie. Sie kommt mit maximal fünf Schubstangen aus und bietet Verarbeitern derzeit einmalige Verarbeitungsvorteile.

Von den innovativen Koppelstellen für die Verbindung von Schubstangen und Beschlagkomponenten über einlegbare, selbstpositionierende Beschlagbauteile bis zur flexiblen Anpassung der Montagereihenfolge an vorhandene Abläufe verfügt der innovative Beschlag über eine bis ins Detail durchdachte Funktionalität. Diese verbindet er dank seiner zur Vorgängerlösung identischen Ästhetik mit der Möglichkeit zur Schaffung optisch einheitlicher Lösungen auch bei Modernisierungen. Sortenreine Verpackungen unterstützen zudem eine schlanke Lagerhaltung. Die Markteinführung des ALU XT ist für den Herbst vorgesehen.

#### Richtungsweisende Schubstangentechnologie

Anders als bei herkömmlichen Lösungen kommt die innovative Schubstangentechnologie des ALU XT unabhängig vom Fenstermaß mit maximal fünf Schubstangen aus. Eine aufwendige Stückelung ist damit verzichtbar; Verarbeitungsschritte werden vereinfacht und verschlankt. Die integrierte Aufnahmenut erlaubt zudem das einfache Einsetzen von zusätzlichen Verschlusspunkten oder Zubehör – ganz ohne zusätzliche Bearbeitung der Schubstange. Das ist derzeit einzigartig. Die Schubstange wird lediglich mithilfe eines Sägeschnitts oder einer geraden Stanzung auf die gewünschte Länge gekürzt. Absolut selbsterklärend und schnell ist auch der Einbau: Er erfolgt durch das einfache Einsetzen in das Profil ohne das bislang übliche Öffnen des Schubstangenkanals. Aufgrund der speziellen Geometrie kann die Schubstange einfach, flexibel und werkzeuglos in die Beschlagaufnahmenut eingeschwenkt werden. Auch die Demontage erfolgt bei Bedarf problemlos und werkzeugfrei.

#### Hoher Toleranzausgleich durch innovative Koppelstellen

Mehrwert bieten ergänzend die innovativen Koppelstellen für die Verbindung von Schubstangen und Beschlagkomponenten: Für jedes einzelne Schubstangenelement ermöglichen sie beim Zuschnitt Toleranzausgleiche von bis zu 4 mm. Diese kompensieren einen eventuellen Verschnitt an der Schubstange bzw. am Element und verschaffen Verarbeitern beispiellose Flexibilität. Wertvolle Zeit- und Kostenvorteile eröffnen die selbstpositionierenden und ebenfalls einschwenkbaren Beschlagbauteile. Ihre Montage ist einfach und effizient und kann dank der neuartigen Sicherungselemente durch einen leichten Handgriff gesichert werden. Der Einsatz von Stanzschrauben kann somit entfallen, was Beschädigungen des Flügelprofils vorbeugt. Dabei lässt sich die Montagereihenfolge, in der die Beschlagbauteile in das Flügelprofil eingebaut werden, komplett flexibel an vorhandene Abläufe anpassen.

Auch eine nachträgliche Aufrüstung auf RC2 ist dank der Schubstangen- und Koppeltechnologie problemlos möglich. Diese kann ohne den Ausbau des Elements erfolgen und wird unterstützt durch die freie und einzigartige Positionierbarkeit der Verschlusspunkte sowie den Verzicht auf zusätzliche Ausstanzungen. Ganz einfach einsetzen und frei positionieren lassen sich auf diese Weise auch Zubehörkomponenten wie die Zusatzschere. Das gilt auch für zusätzliche Verschlusspunkte zur Nachjustierung von Fenstern. Hier ersetzt das durchdachte Design des ALU XT die traditionelle, vergleichsweise aufwendige Montage durch das einfache Einlegen und Positionieren des Schließzapfens. Bei Bedarf kann dieser beliebig verschoben werden.

#### Effizient gestaltete Fertigung der Rahmenteile

Auf kontinuierliche Weiterentwicklung und effiziente Fertigung setzt SIEGENIA darüber hinaus bei den Rahmenteilen. Hierzu wurden die Standardschließteile hinsichtlich Klemmung und Falzluftausgleich optimiert und ermöglichen somit höhere Toleranzen. Wesentliche Vorteile bieten Verarbeitern zudem die überarbeiteten rahmenseitigen RC-Schließteile. Ihre einfache Positionierung über die Klemmung und finale Verschraubung mit lediglich zwei Schrauben sorgt für spürbare Effizienzzugewinne. Anders als bislang eignen sich die Schließteile auch, um Andruck zu erzeugen, und können damit als Dichtpunkt eingesetzt werden. Praktisch ist nicht zuletzt die Möglichkeit zur Ausstattung des Elements mit dem firmeneigenen Unternehmenslogo. Sie erlaubt Verarbeitern die Individualisierung ihrer Lösungen.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

Motiv I: SIE_ ALU_ALU XT axxent_Schere.jpg

Die Montage des ALU XT wird durch selbstpositionierende, einschwenkbare Beschlagbauteile mit einfacher Sicherung und einer flexiblen Montagereihenfolge effizient gestaltet.

Motiv II: SIE_ALU_ALU XT_Montage_Schubstange_Koppelelement.jpg

Zu den großen Stärken des neuen Highlights für Systemgeber und Hersteller von Aluminiumfenstern zählt seine richtungsweisende Schubstangentechnologie. Sie kommt mit maximal fünf Schubstangen aus und bietet Verarbeitern derzeit einmalige Verarbeitungsvorteile.

| Herausgeber SIEGENIA GRUPPE Marketing-Kommunikation Industriestraße 1 - 3 D - 57234 Wilnsdorf Tel.: +49 271 3931-1176 E-Mail: pr@siegenia.com www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner Kemper Kommunikation Kirsten Kemper Am Milchbornbach 10 D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808 E-Mail: info@kemper-kommunikation.de www.kemper-kommunikation.de | Text - Info Seiten: 2 Wörter: 563 Zeichen: 4 629 (mit Leerzeichen) erstellt am: 24.03.2026 |
| --- | --- | --- |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. |  |  |